Obsah dokumentace:

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- SITUAČNÍ VÝKRESY

- Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

- DOKLADOVÁ ČÁST

B.1	Popis území stavby

B.2	Celkový popis stavby

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4	Dopravní řešení

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terén. úprav

B.6	Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

B.7	Ochrana obyvatelstva

B.8	Zásady organizace výstavby

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Rozšíření parkoviště pro osobní automobily

na p.p.č.402/1; 402/2 a 402/3 v k.ú. Všebořice

_________________________________________________________________________________

B. souhrnná technická zpráva

_________________________________________________________________________________

Vypracoval:  ing.Jaroslav Vojíř

# Popis území stavby

- charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Staveniště se nachází na konci ulice Masarykova v prostoru mezi točkou trolejbusů a areálem vozovny trolejbusů ve Všebořicích. Na rozšiřované ploše je většinou neudržovaná zeleň, v převážné míře křoviny.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Stavba je v souladu s územním plánem.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Nejsou

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Nejsou.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum a pod,

Nebyly prováděny

(dopsat, co se proti tomu, aby neměla vliv, udělá, vybuduje, zabezpečí)

- ochrana území podle jiných právních předpis

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod

Není

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Není

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba vyžaduje odstranění náletových dřevin.

- požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou

- územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Parkovací plocha je napojena sjezdem na místní komunikaci Masarykova

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nejsou

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

k.ú.Všebořice, p.p.č.402/1 – ostatní plocha, jiná plocha, Dopravní podnik města Ústí nad  Labem, Revoluční 3088/26, 40001 Ústí nad Labem

k.ú.Všebořice, p.p.č.402/2; 402/3 –ostatní plocha, jiná plocha, Dopravní podnik města Ústí nad                       Labem, Revoluční 3088/26, 40001 Ústí nad Labem

k.ú.Všebořice, p.p.č.403/1 – zbořeniště, zastavěná plocha a nádvoří, Dopravní podnik města Ústí nad  Labem, Revoluční 3088/26, 40001 Ústí nad Labem

k.ú.Všebořice, p.p.č.403/1 –zastavěná plocha a nádvoří, Dopravní podnik města Ústí nad  Labem, Revoluční 3088/26, 40001 Ústí nad Labem

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

# Celkový popis stavby

## Základní charakteristika stavby a jejího užívání

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Nová stavba

- účel užívání stavby,

Parkování osobních automobilů zaměstnanců Dopravního podniku

- trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Nejsou

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Nejsou

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nevyžaduje

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti

Stávající parkovací plocha – 688 m2, stávající živičný povrch bude odfrézován a nahrazen asfaltobetonem ACO 11 tl.50 mm.  Rozšířená plocha – povrch z asfaltobetonu ACO 11 – 244 m2, povrch z dlažby z polovegetačních tvárnic 188 m2. Plocha celkem 1.120 m2, celkový nový počet počet stání 53. Příčný sklon 2%, plocha je vymezena betonovými obrubníky s nášlapem 120 mm. Odvodnění asfaltové plochy stávající do uličních vpustí, dlážděné plochy vsakem . Na vjezdu navržena elektricky ovládaná závora ovládaná ze stávající vrátnice a DZ B1 (zákaz vjezdu) + E13 (mimo dopravní podnik).

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Dešťová voda je likvidována v ploše parkoviště, ostatní odpady ze stavby nejsou.

- základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Realizace 2022, etapizace se nenavrhuje.

- orientační náklady stavby

2,0 mil.Kč v CÚ 2021

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

## Bezbariérové užívání stavby

## Bezpečnost při užívání stavby

## Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení

c) mechanická odolnost a stabilita

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

b) výčet technických a technologických zařízení

## Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba není klasickou stavbou, kterou by bylo možno hodnotit výpočtovými metodami podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Odstupové vzdálenosti se nestanovují, požárně bezpečnostní prostor s e nevymezuje. Stavba je bez požárního rizika, nevytváří nebezpečný prostot. Je bez omezení přístupná pro zásah IDS.

## Úspora energie a tepelná ochrana

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Vzhledem k druhu stavby není tento bod řešen.

B.2.11 – OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Vzhledem k druhu stavby není tento bod řešen.

- ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k druhu stavby není tento bod řešen.

- ochrana před technickou seizmicitou

Vzhledem k druhu stavby není tento bod řešen.

- ochrana před hlukem

Vzhledem k druhu stavby není tento bod řešen.

- protipovodňová opatření

Vzhledem k druhu stavby není tento bod řešen.

- ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v místě, kde by bylo poddolované území, a hrozil by výskyt metanu.

# Připojení na technickou infrastrukturu

- napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury,

Není požadováno

- připojovací parametry, výkonové kapacity a délky.

# Dopravní řešení

- popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Navržené řešení vyhovuje požadavkům na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Komunikace je  připojena na místní komunikaci Masarykova

- doprava v klidu

Celkem 53 parkovacích míst pro osobní automobily.

- pěší a cyklistické stezky

Vzhledem k druhu stavby není tento bod řešen.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- terénní úpravy

Plochy mimo parkovací plochu jsou opatřeny ornicí a osety travou.

- použité vegetační prvky

Parkovací plocha je částečně tvořena polovegetačními tvárnicemi (beton nebo recyklovaný plast) vyplněnými štd.

- biotechnická opatření

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Není

- vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Není

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Není

- způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li

podkladem,

Není

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou

# Ochrana obyvatelstva

# Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Nejsou

- Odvodnění staveniště

Gravitačně stávající konfigurací terénu. Pozor, nutno psát dle skutečnosti!

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude zásobováno po MK Masarykova.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Jaký bude mít vliv průběh výstavby na okolní pozemky, komunikace (např.čištění komunikace od nánosů, čištění techniky před vjezdem na komunikaci apod., zařízení staveniště bude na jiném pozemku, bude uskladněn velkoobjemový stavební materiál na cizím pozemku apod.) Vliv provádění stavby na okolní pozemky bude minimální. Zařízení staveniště ani skládky nemají   vliv na cizí pozemky. Komunikace Masarykova bude udržována v čistotě, budou prováděna opatření proti prašnosti, bude omezován vliv hluku organizačními opatřeními.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje. Pozor, nutno psát dle skutečnosti!

- maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba nevyžaduje.

- požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

- Při výstavbě nevznikne stavební odpad. Pařezy z odstraněných náletových dřevin budou uloženy na místě určeném investorem. Nakládání s odpady bude dle zákona č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů).

- Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel přímo do nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě měněny provozní náplně ani prováděny opravy.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací je vyrovnaná. Skrytá zemina  bude použita  na definitivní terénní úpravy.Pozor, nutno psát dle skutečnosti!

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Je věcí odborně způsobilé osoby vybraného dodavatele stavby.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Na stavbě nebudou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP. Zároveň jsou splněna kritéria §14 odstavce 6 bodu (a) zákona č. 309/2006 Sb. a koordinátor pro přípravu stavby a její realizaci se neurčuje.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevyžaduje.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba nevyžaduje.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Stavba nevyžaduje.

- Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Pozor, sem patří harmonogram termínů výstavby rozhodujících částí stavby, resp. plán kontrolních prohlídek.

# Celkové vodohospodářské řešení