Rozdíly zadání oproti projektové dokumentaci včetně výkazu výměr

| Zadání veřejné soutěže | Projektová dokumentace | Číslo položky v rozpočtu |
| --- | --- | --- |
| 1× zásobník CNG o celkovém objemu 6200 až 6720 litrů (vodní objem) | 1x svazek lahví o objemu 8400 l | 2092 |
| není požadováno | 1x systém detekce HP | 4013 až 4017 |
| není požadováno | příprava pro nepojení třetího stojanu, zaslepená v zemi | 3005 |
| 1× zařízení pro sušení a filtraci plynu bez regenerace s průtokem nejméně 1600 Nm3/hod. a s měřením rosného bodu vody v plynu | Sušící modul zemního plynu, na průtok min. 1600Nm3/h při 23barg, rosný bod na výstupu -25°C při 200bar, hmotnost náplně minimálně 800kg | 2088 |